- 一、项目概况

- 本项目为四川职业技术学院微格教室建设设备购置，预算金额：190万元。

- 二、采购清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 功能要求及参考技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源管理应用平台 | 1.配置≥2颗 可扩展处理器，核心数量≥16核、主频≥2.1GHz； 2.▲配置≥4根32GB DDR4 2933MHz内存，≥24个内存槽位，支持Advanced ECC先进内存保护技术及联机备用模式，可配置LRDIMM和RDIMM内存；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 3.配置≥6块4TB 6G SATA 7.2K 3.5寸企业级硬盘； 4.配置≥1GB缓存12Gbps SAS RAID 控制器，支持RAID0/1/10/5/50/6/60，缓存数据保护不受时间限制； 5.▲支持≥10个PCIe3.0插槽，≥3块双宽或8块单宽GPU卡;（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 6.配置≥4个1Gb以太网电接口，支持扩展1Gb/10Gb/25Gb以太网卡、8/16/32Gb FC HBA以及100Gb IB HCA； 7.配置冗余风扇、1+1冗余热插拔电源，功率≥550W； 8.配置机箱安全面板，支持机箱锁，提供机箱入侵报箱功能； 9.支持硬件故障诊断面板，可快速精确定位故障； 10.▲支持5℃～50℃工作温度可长期稳定工作，支持3D温度拓扑图显示，精准模拟服务器内部温度；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 11.配置千兆独立管理口；要求主板集成操作系统导航安装环境并提供虚拟KVM、日志记录、电源监控与动态功率封顶、操作系统崩溃前视频录制功能； 12.配置≥4GB Flash存储芯片，可存放日志及用户数据； 13.▲支持服务器安全智能模块：标准PCI-E插卡搭载独立CPU，提供攻击防护、IPS检测、通道QoS和服务器非法外联防护等功能。（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 2 | 资源存储平台 | 1. ▲网络存储主机，可接入硬盘≥36块，配置≥36块6T企业级硬盘；不低于64位双核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，≥2个千兆网口，支持增扩≥2个万兆网口或≥4个千兆网口；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 2. ▲应支持1TB、2TB、4TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB等容量硬盘，支持氦气硬盘和空气硬盘，支持硬盘交错/分时启动；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 3.支持RAID0、1、5、6、10、50，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命，支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能； 4.接入带宽≥1500Mbps，支持对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 5.支持磁盘自动修复功能，当磁盘发生非物理性损坏导致读写中断等异常时，设备可自动判断磁盘损坏程度，可通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断； 6.支持故障隔离功能，存储业务模块可存放在不同容器中，一个业务模块故障时，不影响其它业务模块，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务；支持虚拟化成≥5台具有同等软件能力的设备； 7.▲支持硬盘体检功能，支持硬盘体检报告、磁盘深度体检与磁盘档案查看，支持图形化显示硬盘生命周期曲线、显示硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 8.▲支持全帧索引回放，并支持下载视频文件；支持在录像文件目录损坏时重建索引、恢复录像查询；支持硬盘无螺丝安装，支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置。（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 3 | 系统安全管理平台 | 1.▲本地存储容量≥1T；整机吞吐量适用带宽≥200M，支持用户数≥1500，最大并发连接≥80万；新建连接数≥2.6万个/秒；千兆电接口≥6个，≥1个扩展插槽。含三年硬件质保和三年软件和URL库、应用协议库定期更新；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 2.含独立的管理口≥1个，专用HA口≥1个，面板支持硬件bypass按扭； 3.标准1U机箱，支持路由模式、透明（网桥模式）、混合模式、镜像模式、支持镜像接口，部署方式切换无需重启设备； 4.▲可审计、控制Oracle, MySql, SqlServer, PostgreSQL等数据库的访问与操作，包括添加、删除、修改、查询等；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 5.可以对每个人的并发/新建连接进行控制管理；可以根据应用协议库限制每个人的应用流量，记录应用行为，并对于阻断的应用可以触发告警，支持邮件及语音双重告警； 6.减少超管权限，帮助超管免责，实现“超管无论如何配置都无权看审计日志，审计员必须经过超管授权，审核员确认才能看日志，审核员仅能审核审计员权限是否合法，不能看日志”； 7.支持云接入能力，提供海量日志存储，通过云端大数据分析能力提供团队工作低效指数、应用分析和工作效率报告等信息； 8.能够支持IPv6环境下的应用识别管控、带宽管理、网址访问审计与管控、生成分析报表等功能；能够在IPv6环境下，正确审计显示用户的IPv6地址；能够正确配置免监控等功能的IPv6地址； 9.支持管理员账号初始密码检测，如果发现管理员未更改初始密码，能够进行提醒； 10.支持配置禁用PC热点开启功能。禁用时PC仍可以使用网络，但是无法通过随身wifi或笔记本自带功能创建热点； 11.可以建立认证页面与多个认证跳转成功页面，供不同的Web认证策略引用，并支持用户完全自定义，支持对不同用户推送不同的认证成功页面； 12.支持病毒云查杀功能； 13.可针对QQ账号制定策略，对聊天、登录及登出的行为进行记录与控制； 14.能够对QQ文件传输行为进行审计，并且能够对传输的文件进行备份留存；支持对QQ聊天内容进行审计。可制定多条QQ审计控制策略，实现针对不同的用户匹配不同审计策略； 15.URL库≥2600万条，网页分类≥150种； 支持应用识别，含主流P2P、IM、在线视频等应用； 16.支持百度云等网盘的文件外发审计与过滤，可根据文件大小、文件名、扩展名、传输方向、内容关键字进行审计过滤； 17.支持多台设备可以被集中管理平台统一下发、回收策略； 18.为达到协同防御效果，该平台与本方案中的远程互动病毒管理平台兼容。 | 1 | 台 |
| 4 | 远程互动病毒管理平台 | 1.▲不低于双核架构，标准1U机架式设备，单电源，配置≥6个10/100/1000M自适应电口，网络处理能力≥3G，并发连接≥100万，每秒新建连接≥3万/秒；配置三年下一代防火墙全安全功能模块升级更新服务，包括：应用特征库/URL网址过滤/AV防病毒/IPS入侵防御/威胁情报； （提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 2.支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求；支持旁路模式；支持静态路由，支持策略路由，支持对称路由；支持ISP路由，并支持手动导入；支持动态路由协议RIPv1/v2、OSPF、BGP； 3.支持针对IPv6流量通过HTTP、HTTPS实现Web认证，用户身份信息可存储在本地或Active Directory\Radius\TACACS+\POP3等第三方服务器；通过HTTPS实现Web认证必须支持使用本地CA颁发的证书同时使用证书验证客户端身份； 4.支持在虚系统内独立配置病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控等安全功能。并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计； 5.支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能； 6.支持间谍软件防护功能，同时将间谍软件特征库分类，至少包括木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络等三种分类;支持在防火墙间谍软件签名库直接查阅攻击的名称、严重性、描述等信息；间谍软件防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的间谍软件防护； 7.产品的漏洞防护特征库支持包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息； 8.支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断； 9.产品采用专业的安全操作系统, 具备高性能一体化智能安全处理引擎； | 1 | 台 |
| 5 | 汇聚设备 | - 28口10/100/1000M自适应电口，4个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），4个1G/10G SFP+光口； - 2个模块化电源插槽，电源非标配，背板带宽：598Gbps，包转发率：162Mpps，至少配置1块电源。 | 1 | 台 |
| 6 | 微格教学终端 | 硬件要求： 1.整机要求采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁；黑板需支持普通粉笔、无尘粉笔、水性粉笔直接书写； 2.液晶显示屏要求采用≥86英寸，采用电容全贴合技术 UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率不低于3840*2160，钢化玻璃表面硬度≥9H； 3.▲嵌入式系统版本≥Android11.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 4.▲整机要求内置非独立外扩展的阵列麦克风，支持对教室环境音频进行采集；要求内置2.2声道音响，额定总功率≥60W；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 5.▲整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 。Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 6.▲整机内置摄像头（非外扩），拍摄照片像素数≥1300万，摄像头视场角≥135度，内置计算模块通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 7.整机前置≥2路USB接口，支持直接读取外接电脑上所有移动存储设备中的数据，支持外接电脑直接调用连接在整机USB接口上的外接设备； 8.要求整机具备前置Type C接口，支持外接电脑通过该接口调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器进行工作； 9.支持恢复整机系统至出厂状态，要求可直接实现无线传屏功能，支持课堂简易录播功能，支持课堂现场音频录制范围距整机≥4米； 10.支持护眼模式，整机要求自带内置专业硬件自检维护工具，支持对触摸框、内置计算模块等进行检测，能对故障模块给出提示； 11.要求采用电容触控技术，支持 Windows系统中≥20点触控, 支持Android系统中≥10点触控； 12.▲要求整机内置计算模块CPU采用不低于8核16线程，主频大于等于2.9Ghz处理器；内存：≥16GB ；硬盘：≥256GB；要求内置计算模块具有独立非外扩≥3路USB接口，≥1路HDMI；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 13.要求整机的内置计算模块采用按压式卡扣，可抽拉式插拔，整机的连接需采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps； 14. 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）LB限值范围≤0.5（蓝光危害最大状况下）； 15.整机内置独立AP路由模块，支持不少于40个学生端同时连接到整机自发的AP路由网络，并能够顺畅同步接收整机教师端组播推送的视频、课件教学画面，学生端无需连接到外部无线路由器，降低部署复杂度； 教学软件要求： 16.互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员； 17.班级创建：支持老师主动创建班级，创建成功后，每次登录教师端即可直接进入班级列表，选择班级进入课堂； 18.互动答题系统：支持课中互动反馈系统，提供单选、多选及判断题功能，可一键下发答题指令，支持一次下发多道题目，最多可下发99道题目，学生作答结果实时显示，支持切换柱状图按全班或分组答题结果展示，以提供小组间作答对比； 19.互动反馈系统支持主观观点收集功能，支持学生们自主提交不多于200字的观点评论，并自动生成班级关键词云，点击关键词可查看对应学生名单和具体评论信息； 20.互动反馈系统在上课结束后支持实时生成课程报告，课堂报告支持查看签到人数，课堂互动总数，平均参与度，提问个数，支持查看考勤详情，互动详情和提问详情，资料分发； 21.支持教师下载教室空间的文档格式的资料给全员和小组端，支持的文件包含但不局限于以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式； 22.教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏； 23. 当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示； 24.学生端互动教学软件app上线学习空间，支持学生在学习空间查看老师上传在课程平台的课件，通知记录，笔记记录，作业记录等，学生可以对课件每一页的内容进行提问，收藏，做笔记。 25.要求支持APP、小程序多形态登录 | 12 | 台 |
| 7 | 录播主机 | 1. 录播主机须采用嵌入式硬件架构设计，整机配置双核处理器、 正版操作系统、1TB存储硬盘、支持SATA3.0、2GB系统内存； 2.整机高度一体化，支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动、参数设置等功能； 3.▲录播主机与高清液晶触控屏一体化设计，无外接触控屏，屏幕分辨率不小于1920*1080，屏幕尺寸不小于15英寸，屏幕需为液晶电容屏，通过触控屏可实现导播操控且能够查看预监导播画面；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 4.▲屏幕需满足无蓝光危害，即在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）,其LB需达到≤100 W·m-2·sr-1；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 5.整机屏幕要求加装不小于3mm厚的钢化玻璃，保障安全性； 6.整机屏幕表面硬度：物理钢化玻璃≥7H； 7.整机RJ45接口≥4个，其中POE接口≥3个； 8.整机HDMI输入接口≥2个，均可支持输入3840*2160@30HZ、1920*1080P@60Hz 、1920*1080@50HZ等视频输入；至少1路具备音频采集能力，可通过软件控制音频采集开启或关闭； 9.整机HDMI输出接口数量≥3个，最大支持3840*2160@30HZ输出，且支持音视频同步输出； 10.▲内置无线音频接收模块，整机无需外接音频接收模块，即可支持无线麦克风连接，至少支持2种不同类型的无线麦克风接入；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 11.≥2路幻象供电麦克风输入，采用平衡传输，均支持48V幻象供电；≥2路线路音频输入，支持输入双声道；≥2路线路音频输出，支持输出双声道； 12.USB接口数量≥3个； 13.整机具备开机、关机和节能三键合一；长按三合一按键，主机一体化触摸屏上可弹出“关机”确认对话框，点击“确认”或10秒未确认后系统执行关机命令自动关机； 14.▲主机采用双网卡，摄像机接入网络和外网网络彼此隔离，两块网卡能够独立工作，互不影响；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 15.支持摄像机接入检测，摄像机离线会在主机屏幕上显示离线状态和对应的错误码； 16.多媒体画面采集可支持双HDMI画面拼接，拼接后可输出32:9比例画面，采集画面完整无剪切； 17.至少1路HDMI输入支持景位自定义绑定，可将输入信号绑定到任意景位； 18.HDMI输入支持HDCP，可接入支持高带宽数字内容保护技术的视频源； 19.▲支持USB音频通信，支持接入标准USB声卡设备，可通过USB实现双向多路音频通信；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 20.▲主机支持开机自动搜索无线音频设备，并自动对频，无需额外的配对操作；主机与无线音频设备对频成功后，主机一体化触控屏上可查看连接状态，且支持音频提醒，可通过提示音确定连接状态； 21.主机支持H.264(BP/MP/HP)视频编码/解码；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 22.支持编码参数自定义，支持自定义设定分辨率、码率、帧率； 23.支持通过主机一体化触控屏预监画面，可同时预监学生特写、学生全景、教师特写、教师全景、课件画面、导播画面； 24.支持多通道同时录制，支持生成标准MP4格式视频文件，支持同时录制导播画面、互动画面、课件画面、学生全景、学生特写、教师全景、教师特写； 25.录制文件唇音同步，音画不同步时间差≤160ms； 26.支持录制清晰度设定，支持4K30fps视频录制，可选择4K、1080P、720P、VGA、QVGA等；支持录制帧率设定，可根据需要选择25fps/30fps；支持录制画质选择，可选择好、一般、流畅三个不同等级； 27.支持录制倒计时，用户可自定义录制倒计时时间； 28.支持录制时长设定，录制时长到达后可自动停止录制，支持设定时长包含40分钟、1小时、2小时、6小时、12小时，用户可根据需要提前结束录制；录制过程中，用户可通过主机一体化触控屏查看当前已录制时长； 29.支持录制视频自动分段，可选择500MB、1GB、2GB； 30.支持rtmp直播推流，支持将直播流推送到第三方平台进行直播，推流路数≥3路； 31.支持直播音视频同步校准，音画不同步时间差＜180ms； 32.推送给第三方的直播流可选择不同视频源，可选画面≥7个，包含：导播画面、互动画面、课件画面、学生全景、学生特写、教师全景、教师特写；推送给第三方的直播流可选择是否带有声音； 33.可通过主机一体化触控屏实现一键直播，可选择开启录制时是否同步开启直播； 34.供电采用安全电压，整机供电电压为＜36V； 35.整机功耗≤40W； 36.整机符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容测试和测量技术静电放电抗扰度实验》，符合A类要求，在空气放电：±12KV，接触放电：±6KV，接触放电：±6KV，均可正常工作； 37.整机符合GB/T 17626.3-2016《电磁兼容测试和测量技术设评电磁场辐射抗扰度实验》，符合A类要求，在场强为3V/m条件下可正常工作； 38.整机符合GB/T 17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌抗扰度实验》，符合A类要求，在线-线±2KV，线-地±4KV条件下均可正常工作； 39.整机符合GB/T 2423.1-2019、GB/T 2423.2-2019、GB/T 2423.10-2019，0℃~40℃环境下可正常工作，在-20℃~60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损，具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损； 40.支持用户在录播主机上随时查看已录制视频总容量，并采用百分比的形式便于用户清楚了解主机硬盘使用情况； 41.主机无需配置单独公网IP，即可实现互动； 42.主机支持摄像机智能组网，摄像机即插即用； 43.支持录制文件自动归档，可按照日期、时间等维度自动存储到对应文件夹，支持文件自动关联，用户登录后所录制数据可独立归档到该用户账号下； 44.▲整机具备内置扬声器，具备音频检测功能，用户可通过主机内置扬声器播放的提示音判断声音是否正常，通过主机一体化屏幕直接进行文件预览，可同步播放声音；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 45.支持文件重命名，无需外接接盘鼠标，用户可在一体化触控屏上直接编辑文件名称； 46.支持单个文件删除，支持文件夹删除，支持批量文件删除，支持批量文件夹删除，支持清空视频功能，可一键清空主机视频； 47.支持FTP远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到FTP服务器，支持断点续传； 48.主机至少支持点击、拖动两种类型的触控操控； 49.支持上电自启动，设备通电后系统可自动启动，可通过软件设置开启或关闭上电自启动功能，支持定时开关机，可设定定时开关机时间； 50.支持注册IOT物联平台，可通过IOT物联平台实现对设备的远程管控； 51.支持通过IOT平台查看当前主机总数、日活个数、月活数量、当前在线数量； 52.支持通过IOT平台查看设备在线与离线状态； 53.支持通过IOT平台查看设备ID信息、IP地址、激活时间等信息； 54.支持通过IOT平台，通过web网页和公网环境，即可完成设备的远程配置，支持唤醒、关机、重启、参数配置操作； 55.支持RS232通信，可通过中控协议实现中控控制； 56.设备支持本地升级，可通过U盘实现设备升级，同时支持OTA在线升级，升级过程支持版本号校验，支持在线下载升级包自动完成升级； 57.设备待机功耗≤1W； 58.具备自动息屏功能，避免屏幕常亮干扰课堂，同时支持用户设置自动息屏时间，适应不同使用场景； 59.主机支持手动时间设置，可手动设置年月日时分秒；主机支持自动时间设置，打开自动时间设置后主机会自动获取当前时间。 | 12 | 台 |
| 8 | 导播系统 | 1.支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面的画面合成风格，支持自动导播、手动导播； 2.支持本地导播、远程导播，可通过互动录播电脑主机一体式屏幕实现本地导播控制，也可通过网络实现远程导播控制； 3.支持通过触控回传实现画面导播，不需要外接键鼠设备，通过触摸屏即可完成对录播主机的导播控制； 4.支持设定自动导播默认画面，画面可以保持在默认画面，支持设定自动导播画面的保护时间和保持时间，支持自定义选择参与自动导播的画面； 5.支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度，支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域； 6.支持导播优先级设定，可设定画面导播优先级，支持定时切换设置，可自由设定定时切换时间，可自由选择定时切换画面，支持自动导播，根据教师、学生的行为状态智能的实现画面的切换； 7.支持视频H.264编码，支持音频AAC和PCM音频编码；支持音视频同步录制，支持MP4文件格式； 8.在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换；预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播； 9.支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式； 10.支持导入导出录播电脑主机配置文件，方便用户进行升级和调试； 11.支持云台摄像机控制，支持PTZ、ZOOM、多预置位设置、预置位调用； 12.支持鼠标点击跟踪功能，可在PVM画面中点击，系统将以点击坐标为中心，控制摄像机进行转动，快速定位；并支持使用鼠标滑轮控制摄像机变焦； 13.支持外接导播台，可通过导播台实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设定与调取、音量调节。 | 12 | 套 |
| 9 | 互动系统 | 1. 应支持标准SIP互动协议，支持与标准SIP终端实现音视频互动； 2.互动单向延时应＜300ms； 3.互动过程唇音同步，音画不同步时间差应＜50ms； 4.应支持自动接听，设置自动接听后，听课端会自动接通来自主讲端的互动请求，可选择设置关闭，同时支持手动接听，当主讲端发出呼叫请求后，在录播主机一体化触控屏上会出现呼叫提醒，用户可选择接听或者挂断； 5.应可设置双流自动发送，设置自动发送后，呼叫建立，主讲教室将自动发送双流； 6.应支持码率自适应，可根据网络状态，自适应调整码流大小，始终保障互动过程音视频流畅； 7.应支持互动清晰度设置，最大支持1080P30fps互动，可选择1080P、720P、VGA、QVGA，支持互动帧率设定，可根据需要选择25fps/30fps；支持互动画质选择，可选择好、一般、流畅三个不同等级； 8. ▲应支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描录播主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登录后可显示用户头像和用户名； （提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 9.应支持一键创建互动课堂，可自主选择“创建授课”或“申请听课”； 10.▲应支持互动拨号功能：支持通过拨号形式进行互动课堂连接，在录播主机一体化触控屏上可直接拨打远端登录用户的手机号，实现课堂连接；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 11.应支持课程预约功能，录播主机能够接收平台下发的互动课表，并显示于互动录播电脑主机一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动； 12.在互动过程中应可通过录播主机一体化触控屏实现录制和直播控制，互动过程中可以控制开始录制、结束录制、开始直播、结束直播； 13.在互动过程中应可通过录播主机一体化触控屏实现导播控制，互动过程中可选择自动导播/手动导播； 14.在互动过程中应可手动切换发给远端的画面，互动过程支持通过录播主机一体化触控屏实现音量大小调整、静音，互动过程中可一键全屏，全屏状态下支持纯屏模式，可隐藏界面上所有图标； 15.在互动过程中应可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫，支持互动通信录功能，通信录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通信录实现一键呼叫； 16.在互动过程中应支持网络监测，可在录播主机一体化屏幕上实时显示当前互动网络状态，可同时看到主讲教室和所有听讲教室的网络状态； 17.听课教室应支持申请发言，听课教室申请发言后，主讲教室可以收到发言申请，并可选择是否接受申请； 18. ▲系统应支持抗丢包算法，录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率80%的网络环境下，视频清晰，语音连贯；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 19.应支持授课预监功能，授课过程中录播主机屏幕可实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果及互动教室的听课场景画面； 20.应支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在录播主机一体化屏幕上单击听课教室画面将其切换为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动； 21.在听课过程中用户应可在录播主机屏幕同一界面上观看授课教室画面和本地教室画面；同时录播主机支持一键全屏显示主画面； 22.互动系统应具备回声消除功能，在主讲教室与听讲教室同时发言的情况下，保证双方语音清晰，双方体验良好； 23.互动系统应具备噪声抑制功能，结合心理声学模型设计，提高信噪比同时不损伤语音音质； 24.互动系统应支持自动增益控制：自动调节麦克风音量，适应远近拾音，提升在嘈杂环境下的拾音体验； 25.录播主机双向互动过程中，在3Mbps的网络带宽下应可实现1920*1080P@30fps视频的双向互动； 26.应支持根据应用场景实现码率和帧率的智能调节，保障画质和流畅性的平衡效果； 27.应支持混音混画面：支持三种混流方式，推流端混流，拉流端混流和服务端混流； 28.应支持跨运营商互动，通过云端多运营商自适应切换技术，可最大程度优化跨运营商带来的大延时。 | 12 | 套 |
| 10 | 高清云台摄像机 | 1.采用1/2.8英寸、≥200万全高清 CMOS传感器； 2.摄像机同时支持SDI、HDMI、网络、CVBS四种视频输出接口； 3.支持不少于3路1080P画面同时输出；支持不少于4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t；支持不少于20倍光学变焦，16倍数字变焦； 4.支持2D、3D数字降噪，信噪比≥55dB； 5.水平视场角不小于60°； 6.云台水平转动范围不小于±170°，云台垂直转动范围不小于±30°，水平转动速度不低于100°/s，垂直转动速度不低于69°/s，支持水平翻转、垂直翻转； 7.预置位个数≥255个； 8.支持≥1个音频输入接口； 9.支持不少于2个RS232接口；支持≥1个RS485接口； 10.支持AAC、G711A两种音频编码格式； 11.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议。 | 2 | 台 |
| 11 | 教师摄像机 | 1.镜头水平视场角≥40°； 2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率； 3.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学； 4.全景画面支持畸变矫正功能； 5.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致； 6.整机接口:≥1路RJ45； 7.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面； 8.传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸； 9.传感器有效像素≥846万； 10.扫描方式：逐行 ； 11.最低照度：0.5 Lux @（F1.8, AGC ON）； 12.电子快门：1/30s ~ 1/10000s； 13.支持自动白平衡； 14.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB； 15.支持H.264、H.265视频编码格式； 16.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x576(50Hz), 720x480(60Hz), 720x408, 640x360, 480x270, 320x240, 320x180 17.辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 18.视频码率：32Kbps ~ 16384Kbps； 19.帧率：1~25fps； 20.网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF； 21.输入电压：DC12V/PoE（IEEE802.3af）； 22.功耗：≤6W； | 12 | 台 |
| 12 | 学生摄像机 | 1.镜头水平视场角≥95°； 2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率； 3.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学； 4.全景画面支持畸变矫正功能； 5.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致； 6.整机接口:≥1路RJ45； 7.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面； 8.传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸； 9.传感器有效像素≥846万； 10.扫描方式：逐行 ； 11.最低照度：0.5 Lux @（F1.8, AGC ON）； 12.电子快门：1/30s ~ 1/10000s； 13.支持自动白平衡； 14.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB； 15.支持H.264、H.265视频编码格式； 16.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x576(50Hz), 720x480(60Hz), 720x408, 640x360, 480x270, 320x240, 320x180 17.辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 18.视频码率：32Kbps ~ 16384Kbps； 19.帧率：1~25fps； 20.网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF； 21.输入电压：DC12V/PoE（IEEE802.3af）； 22.功耗：≤6W； | 12 | 台 |
| 13 | 图像智能跟踪定位系统 | 1.4K高清摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能； 2.系统应通过两台4K高清摄像机即可实现4路视频场景的跟踪定位功能；教师的特写和全景画面，学生的特写和全景画面，应各通过一台摄像机完成； 3.系统应采用智能图像识别算法，每台高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： 1)当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景； 2)学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景； 3)当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面； 4)学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 | 12 | 套 |
| 14 | 远程互动授课软件 | 1.软件应支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可实现登录，用户可便捷、快速进入互动课堂。互动课堂支持按键拨号形式，可直接拨号呼叫； 2.授课过程中，可实时显示授课端及参与互动的听课端画面，用户可实时查看授课端的拍摄效果，及听课端的实时状态； 3.授课过程中提供工具窗口，支持用户切换画面，调出互动工具；工具窗口可切换为迷你模式，以悬浮工具条形式显示，可置于授课课件上方。课件悬浮工具条支持多种布局选择，至少支持2种布局方式，可自由选择课件翻页方式。授课过程中，老师只需在悬浮工具条上单击听课用户名，即可与该教室实时连麦对讲，实现异地互动； 4.板书同步：授课过程中支持用户调起白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端。书写笔迹支持至少3种不同粗细选择，12种不同颜色选择； 5.云课件：支持用户在线打开云课件列表，无需下载至本地，即可在线打开云课件进行展示及讲授； 6.课堂活动：支持用户在云课件中进行远程同步课堂游戏，异地教室的学生可同时在大屏上进行知识竞赛，以左右分屏形式实现两个教室的学生同台竞争。拍照上传：支持在授课端及听课端生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可实时上传学生作业、试卷内容至大屏，授课端及听课端同步显示照片内容，且分别支持授课端与听课端的师生对照片进行拖动、放大、批注操作，实现远程讲评。画板同步：授课过程中支持用户调起画板工具，提供不少于4种笔和14种基础颜色；提供调色板功能，可选择任意基础颜色进行混合产生新的颜色；画板工具中所有功能均可在授课端及听课端同步操作，且可同时独立调色，互不干扰； 7.乐器同步：授课过程中支持用户调起乐器工具，提供虚拟键盘，不少于36个 琴键，授课端弹奏的内容可同步到所有听课端；听课端也可弹奏并反向同步到所有授课端和听课端； 8. 支持互动课堂中可对本地班级、听课班级中表现好的班级发送点评奖励，每堂课可统计各班点评总分，并在课上一键展示最高得分的班级进行表扬； 9.提供不少于9个学科工具，支持语文、数学、英语、美术、地理等学科使用； 10. 支持≥6个视频信号自定义设置，可调用网络摄像头、本地摄像头等信号； 11.支持临时创建直播，通过设置主题、时长即可生成直播二维码； 12.网络自适应应用场景实现码率和帧率的智能调节，保障画质和流畅性的平衡效果； 13.支持授课端设置自动接受听课申请。听课端拨号后无需进行确认，即可直接加入互动课堂；支持授课端移除听课端。支持听课端一键主动请求发言，请求后在授课端进行提示，授课端可选择接受或拒绝，不影响正常授课； 14. 支持授课端开启桌面共享，将电脑画面、摄像头画面分别传输到听课端，实现双流互动模式；听课端可同时观看2路画面的内容。 | 1 | 套 |
| 15 | 指向麦克风 | 1.采用不低于双核DSP专用音频芯片； 2.支持不少于6路差分输入，且6路均支持幻象供电，应支持幻象供电开关，可开启和关闭幻象供电功能； 3.支持不少于2路线路信号输入，且两路均支持立体声，应支持不少于2路线路信号输出，且两路均支持立体声； 4.支持不少于2个USB接口，且两个USB接口均可以双向传输音频，应采用多合一传输技术，USB可同时支持音频输入、音频输出、参数调试、设备升级； 5.支持不少于1个监听口，监听口可输出系统所有声音； 6.支持全频带全双工自适应回声消除算法，应支持全频带动态自适应降噪技术，降噪电平最高达18dB； 7.支持自动增益控制，应支持啸叫抑制； 8.支持ducker算法，可设置ducker深度； 9.支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频； 10.支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置； 11.支持音频参数调节，可通过软件进行不少于20项音频参数调整； 12.套件至少应标配6支麦克风和6套安装支架； 13.麦克风应采用不小于9.7mm大直径电容拾音单元； 14.麦克风频率响应不低于50Hz~16KHz； 15.麦克风应采用心型指向。 | 12 | 套 |
| 16 | 无线话筒 | 1.一拖四无线话筒（两只手持，两支头戴），支持混合和独立输出； 2.具有LCD显示屏，可显示RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态； 3.支持红外线数据自动同步（SYNC）， 能快速将接收机频率同步到发射器上； 4.支持≥200个调谐频点可选； 5.使用距离理想环境不低于80m，复杂环境使用距离不低于20-45m； 6.频率范围：≥610MHz-670MHz。 | 1 | 套 |
| 17 | 调音台 | 1.具有不少于8路输入，2组立体声输入； 2.内置USB声卡，可连接电脑进行播放或录音； 3.支持蓝牙无线连接； 4.内置专业DSP数字效果器，具有双99种DSP效果； 5.具有不少于2路主输出，4路编组输出，2路AUX输出； 6.输入通道个有四段均衡； 7.主输出具有双七段图示均衡。 | 1 | 台 |
| 18 | 数字音频处理器 | 1.矩阵式数字音频处理器，输入不少于2路，输出不少于6路，全中文界面； 2.每路输入/输出通道带哑音控制、延时和相位控制、6段参量均衡； 3.输出通道同时支持增益、分频、压缩、限幅及信号选择，均衡支持Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； 4.输入通道同时支持噪声门调节 ； 5.支持通道参数拷贝及联动控制； 6.支持电脑软件、中控系统、面板控制； 7.面板控制支持密码锁定，支持分功能锁定； 8.可存储不少于30种用户程序。 | 1 | 台 |
| 19 | 反馈抑制器 | 1.双通道全自动高速数字反馈抑制器； 2.自适应全自动抑制啸叫动态滤波技术； 3.全自动式陷波啸叫寻找与抑制方式； 4.每通道24个反馈抑制频点选择，具有led灯可显示啸叫点数量； 5.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 6.可切换工作模式：直通、反馈抑制； 7.可一键清除找到的啸叫点及一键保存/清除滤波器设置； 8.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置； 9.具有LCD显示屏，可显示功能设定，可提供6段LED显示输出电平； 10.具有不少于30组预存设置功能。 | 1 | 台 |
| 20 | 音箱 | 1.两分频无源音箱； 2.扬声器单元：中低音单元1x12"，高音单元1x1"； 3.额定功率：350W； 4.标称阻抗：8Ω； 5.频响范围：55Hz～18KHz； 6.灵敏度：97dB； 7.最大声压级：122dB； 8.辐射角度：80°x50°（可旋转）。 | 4 | 只 |
| 21 | 功放 | 1.提供立体声、桥接、并联三种工作模式可选； 2.带直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、软启动、失真限幅输出等； 3.立体声输出：≧2x600W/8Ω ≧2x1050W/4Ω； 4.桥接输出：≧1800W/8Ω； 5.频率响应：20Hz～20KHz(±1dB)； 6.输入灵敏度：0.775V； 7.谐波失真：<0.1% (1KHz,8Ω)； 8.信噪比：≥100dB(A计权)； 9.转换速率：28V/μS； 10.输入阻抗：平衡20KΩ/不平衡10KΩ ； 11.阻尼系数：≥350(1KHz,8Ω)； 12.通道隔离度：60dB@8Ω 1KHz； 13.工作电源：AC 220V~50/60Hz。 | 2 | 台 |
| 22 | 电源时序器 | 1.8路电源时序器，采用多功能一体化设计，1U机箱； 2.设备级联接口采用RJ45网头设计； 3.支持设备多台级联； 4.工作电压：AC220V/50~60HZ； 5.可控路数：8 路； 6.外部控制：标准RS232/RS485串口控制。 | 1 | 台 |
| 23 | 无线麦克风 | 1.整机标配一个手持麦和一个头戴麦，且两个麦克风可同时工作；标准1U高度； 2.接收机采用双通道UHF无线通信，每个通道≥100个频点可选，可切换频点总数≥200个； 3.接收机、麦克风均配备LCD液晶屏幕，液晶屏幕可显示电池电量、信号强度、工作频率； 4.接收机音频信号输出口总数≥4个，3.5mm输出口≥1，6.35mm输出口≥1，卡侬输出口≥2； 5.5)3.5mm接口输出幅值≥2V（RMS）； 6.载波频率：600MHz~980MHz； 7.频率响应：50Hz~18KHz； 8.信噪比＞95±5dBu@A计权； 9.有效无线传输距离≥100m； 10.手持麦克风内置陀螺仪，支持智能静音功能，麦克风静置超过10min，自动进入待机节能状态。 | 11 | 套 |
| 24 | 有源音箱 | 1.应采用功放与互动音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能； 2.双音箱应有线连接，机箱应采用塑胶材质，保护设备免受环境影响； 3.输出额定功率应≥2*15W； 4.音箱应配置独立音频数字信号处理芯片，应支持啸叫抑制功能； 5.支持教师扩声和输入音源叠加输出。 | 11 | 套 |
| 25 | 录播资源平台 | - 系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器就可实现直播、点播等功能。实现全网录播系统视频资源的生产管理、存储管理、使用管理等资源管理模式； 2.提供用户自主注册功能，教师填写简单的账户、密码等个人信息即可快速完成注册。注册完毕后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应功能； 3.教师可以通过自主账号登录资源平台，对各个学科视频进行点播观看、在线学习； 4.安全管理，后台可统一配置录播设备的登录密码，方便管理； 5.设备管理：连接公网后可实时监控各录播设备的状态以及进行远程关机、重启等操作； 6.支持多级用户管理功能，用户数据支持新建、删除、修改等； 7.资源管理：教师可对自己的视频进行修改、删除和提交操作。教师可点击播放视频资源，支持暂停、播放、停止和音量控制；可查看和修改视频资源的属性，包括资源的标题、授课老师、学科、学段和班级等。同时可通过关键词搜索到相关视频文件，快速找到目标资源； 8.视频直播：支持内/外网直播，直播界面可查询目前所有已开课的直播课堂，课堂信息包括录播教室名称、直播课程内容、直播时间等； 9.▲直播分享：用户可一键生成直播二维码或链接并进行分享，其他用户通过扫码或打开链接的方式，可免登录直接观看直播视频；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 10.预约直播：支持用户提前设置预约直播信息，获取直播地址并自动生成二维码，方便提前发布直播信息； 11.直播互动：在直播过程中，支持观众在直播房间内发布评论，同时也可对直播课堂点赞互动； 12.支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播；平台支持不少于200点以上高清直播功能； 13.课堂的直播、点播支持白板课件与课堂视频的联动功能： ▲（1）与授课老师的白板课件进行同步翻页预览；根据个人听课情况，可对白板课件进行个性化的非同步翻页预览，与自己的学习进度保持一致；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） - ▲（2）在听课的同时，可在白板课件上直接进行书写、擦除，方便听课端用户进行即时的板书记录。（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 14.平台资源支持本地下载，同时支持视频断点续传功能，在重新连接网络后无需重复下载； 15. Flash播放器：支持基于Flash播放器视频播放； 16.无缓冲播放：支持视频直接拖拽播放，不需缓冲； 17.视频存储可外挂网络存储，支持DAS、NAS、SAN等方式存储； 18.量表评分：用户可通过直播及点播观看视频，通过系统自带提供的多维度量表进行在线打分评价，评价内容可同步到点播视频。也可根据实际的教学评估要求，自定义设置评估项目； 19.支持以班级为单位的在线导播控制，包括导播模式切换、特效切换、布局控制、字幕添加、音量调节等； 20.支持以班级为单位的在线巡课，也可进行分组巡课。同时支持自动巡课功能，可轮流播放全校所有开机设备的导播画面，便于用户随时查看全校班级上课情况； 21. 管理平台支持课程表管理，支持每个班级拥有自己的课表； 22.可实时从平台系统中采集课程信息，也可手工录入课程信息，包括课程名称、课程时间、任课老师等； 23.支持课表批量导入功能，可按照班级维度显示课表信息； 24. ▲预约互动：支持用户在平台的课表中预约互动课堂，可选择互动课堂的时间、课程、听课的班级等；（提供第三方检测机构出具的测试报告或官网功能截图等相关证明材料，并加盖投标人公章） 25.定时录课：支持用户设置定时录课，可根据课表中的课程及时间，一键设置定时录课功能，在设定的时间内，录播主机将自动开始录制/停止录制； 26.平台系统支持远程维护升级。 | 1 | 套 |
| 26 | 互动电视 | 1.屏幕物理尺寸≥65英寸； 2.屏幕分辨率≥3840*2160； 3.屏幕刷新率≥60Hz； 4.芯片：不低于四核（64位）； 5.存储：RAM：不低于1.5GB ，ROM：不低于8GB； 6.整机功耗≤150W； 7.待机功耗≤0.5W； 8.内置喇叭个数≥2； 9.喇叭总功率≥16W； 10.USB 接口 ≥2； 11.HDMI 接口 HDMI2.0+ARC ≥1； 12.网络 LAN ≥1； 13.HDMI 接口 HDMI2.0+UART ≥1； 14.天线 RF INPUT ≥1； 15.AV IN（3.5） ≥1； 16.AV OUT/SPDIF ≥1 。 | 12 | 台 |
| 27 | 机柜 | 1.600mm*800mm*1800mm（±5mm）黑色，前门钢化玻璃，后门六角网孔，全部使用SPCC冷轧钢制作； 2.内立柱厚度2.0mm(±0.5mm)，底盘加强筋厚度1.5mm(±0.2mm)，层板厚度1.2mm(±0.2mm),框架厚度1.2mm(±0.2mm)； 3.配件袋含：千斤顶4个，内六角螺丝若干，静音滚轮4个，接地柱1套，内六角扳手1个。 | 1 | 个 |
| 28 | 机柜 | 1. 350mm*600mm*450mm（±5mm）壁挂式网络机柜 | 11 | 个 |
| 29 | 教师讲桌 | 1.尺寸：1000mm*600mm*110mm （±5mm） 材质：实木颗粒板。（含坐椅） | 12 | 套 |
| 30 | 学生课桌 | 1.尺寸：600mm*400mm*760mm （±5mm） 材质：实木颗粒板+钢质框架。（含坐椅） | 232 | 套 |
| 31 | 环境控制设备 | 1.额定制冷量不小于7200w，制热量不小于9600w，内机噪音≤50db。 | 3 | 套 |
| 32 | 环境控制设备 | 1.额定制冷量不小于3500w，制热量不小于5000w，内机噪音≤45db。 | 11 | 套 |
| 33 | 设备安装与调试 | 1.设备安装所需要的高清线、网线、音频线、连接交换机、接头等相关配件。 | 12 | 项 |
| 本项目核心设备为：微格教学终端、录播主机。所有产品参数中带▲的参数为该产品的重要参数。 |  |  |  |  |

- ★三、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目完成时间 | 政府采购合同签订后30日内，完成货物交付和安装、调试，交付采购人验收 |
| 2 | 项目实施地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 质保期 | 三年，自最终验收合格之日起算 |
| 4 | 报价 | 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于包装、运输、安装调试、保险、风险、所有税费、验收合格交付使用及保修期内保修服务与备用物件和招标文件规定的其它全部费用 |
| 5 | 合同价款支付 | （1）合同签订前，供应商缴纳履约保证金5%，履约保证金在质保期满后无息退还； （2）政府采购合同签订后，货物进场安装调试完成支付50%的合同总价款； （3）项目实施完成验收合格并交付使用后支付剩余50%的合同总价款。 |
| 6 | 设备及软件的安装调试 | （1）中标人负责产品的安装、调试。 （2）产品安装调试完毕后，中标人应就产品的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员及操作人员进行培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。所需的费用包括在投标总价格中。 |
| 7 | 售后服务要求 | 在质保期内中标人应积极配合采购人完成相关工作，积极配合解决使用过程中的问题，免费向采购人提供维护升级、故障处理等工作，中标人接到采购人服务通知后，须3个小时内响应，在24小时内到现场，48小时内处理完毕。（需单独提供承诺函，未提供视为无效响应） |
| 8 | 验收标准及要求 | 严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收 |
| 9 | 保险 | 供应商自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险及运输工具航程保险，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由供应商承担 |
| 10 | 其他 | 所投产品（如涉及）CCC、进网许可证、无线电频率许可证等前置许可的，承诺中标后签订政府采购合同前向采购人提供相关证书。提供承诺函原件加盖投标人公章。 |

四、综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价30% | 30分 | 满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 注：小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除按照本采购文件供应商须知前附表规定执行。 |
| 2 | 技术参数及要求45% | 45分 | 1.依据各供应商技术参数指标、功能等响应情况进行评分，全部满足采购文件要求得45分。 2.带有▲符号技术参数有负偏离或者不满足每项扣0.3分；不带任何符号技术参数有负偏离或者不满足每项扣0.1分。 注：带有▲符号技术参数合计30项，不带任何符号技术参数合计360项。 |
| 3 | 项目经验5% | 5分 | 评标委员会根据投标人提供（2019年1月1日至提交投标文件截止日）的类似业绩进行评定，每提供1个业绩得1分，最多得5分。 注：提供合同复印件或验收报告复印件并加盖供应商公章。 |
| 4 | 项目实施方案12% | 12分 | 1.实施方案与项目进度计划和措施：（3分） 方案内包含①项目进度计划、②实施措施、③突发事件管控措施三项内容，且内容满足本项目实际情况的得3分；每缺一项内容或每有一项内容不完整或表述不准确或与本项目不符合的扣1分，扣完为止。 2.质量管理体系与措施：（3分） 方案包含质量①质量检验方案、②质量管控措施、③风险应对措施三项，且内容满足本项目实际情况的得3分；每缺一项内容或每有一项内容不完整或表述不准确或与本项目不符合的扣1分，扣完为止。 3.环境、安全、文明管理体系与措施：（3分） 方案包含①环境友好措施、②项目安全实施措施、③文明管控措施三项，且内容满足本项目实际情况的得3分；每缺一项内容或每有一项内容不完整或表述不准确或与本项目不符合的扣1分，扣完为止。 4.配合安装、调试、试运行技术措施：（3分） 方案包含①安装措施、②软件或设备调试措施、③试运行技术措施三项，且内容满足本项目实际情况的得3分；每缺一项内容或每有一项内容不完整或表述不准确或与本项目不符合的扣1分，扣完为止。 |
| 5 | 售后服务6% | 6分 | 根据供应商提供的售后服务方案，包含但不限于①系统运行期的维护、安全策略维护方案，②硬件升级、软件版本升级服务方案，③技术维修人员名单与能力证明材料④定期回访及巡检计划四项内容，且内容满足本项目实际情况的得6分；每缺一项内容或每有一项内容不完整或表述不准确或与本项目不符合的扣1.5分，扣完为止。 |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品1% | 1分 | 供应商所投产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分。本项最多得1分。 1、可重复计分； 2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 3、供应商所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。 4、供应商所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 |
| 7 | 扶持不发达地区或少数民族地区1% | 1分 | 供应商是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得1分。 注：提供证明材料扫描件并加盖供应商公章。 |

注：评分标准中要求提供证明材料的，均须加盖投标人公章；评分四舍五入精确到小数点后两位。